ENGENHARIA QUÍMICA

01 - Óleo diesel (densidade = 0,8 g/cm3) vai ser bombeado entre dois tanques idênticos A e B ventilados para a atmosfera. Os tanques estão na mesma cota e o diesel deverá escoar de A para B por uma tubulação horizontal e reta com 500 m de comprimento e 3in de diâmetro, a uma vazão de 20 m3/h. Inicialmente a tubulação está cheia de diesel, sendo de 12 m o nível do óleo em A e de 2m em B. A bomba aspira o diesel na base de A e o descarrega na base de B. Calcular a potência mínima (ou ideal) da bomba (hp) para efetuar a transferência total do diesel de A para B.

Dados: fator (ou coeficiente) de atrito = 0,03; g = 9,8 m/s2;

1 in = 2,54 cm; 1hp  746 W.

02 - Uma corrente de 100 gmols/min de uma mistura equimolar de n-heptano e tolueno é continuamente alimentada em um "flash" isotérmico (destilação integral) que opera a uma temperatura de 275 0F. Admitindo-se que a mistura siga a lei de Raoult, determine a faixa de pressão, em psia, na qual o equipamento apresenta uma corrente de saída na fase líquida e outra na fase vapor. Respostas que, eventualmente, não apresentem valores inteiros, podem ser expressas em forma de frações.

03 - Seja um tubo com 10 m de comprimento e diâmetro interno igual a 0,05 m. Um óleo escoa através deste tubo com uma vazão de 0,1 kg/s. Considerando que a temperatura da parede interna do tubo seja mantida a 120°C e que o óleo é alimentado neste tubo a 40°C, determine a temperatura do óleo na saída do tubo.

Informações adicionais:

Coeficiente de transferência de calor superfície interna - óleo:	h = 200 W/(m2.°C);

Calor específico do óleo:   Cp = 2000 J/(kg.°C);

Quando necessário, substitua a média logarítmica pela média aritmética e considere  = 3,14.

04 - Considere a associação de dois reatores de mistura perfeita (CSTR) em série operando em regime permanente e na mesma temperatura. Nesta associação de reatores, é processada uma reação elementar A  produtos em fase líquida. Sabe-se que a concentração de alimentação do primeiro reator é 5 M, a vazão molar de alimentação é    10 mol/s , a conversão de saída do primeiro reator é 0,6, o volume do primeiro reator é 1,5 litros e a conversão de saída do segundo reator, baseada na alimentação do primeiro reator, é 0,8. Calcule o volume do segundo reator (em litros).