ENGENHARIA CIVIL

01 - Cite as condições de projeto para o dimensionamento de uma barragem de gravidade de concreto e explique como é possível minorar os efeitos térmicos no concreto massa.

02 - Considere uma barragem de solo compactado para aproveitamento hidroelétrico dentro da filosofia de pequenas centrais hidrelétricas (PCH). Cite e explique dois problemas que o fluxo através do maciço e/ou fundação da  barragem podem gerar. Dê possíveis soluções.

03 - A tabela a seguir mostra um histograma das vazões médias mensais medidas ao longo de 25 anos, em um posto fluviométrico. Utilizando o conceito de curva de permanência, indique, aproximadamente, a capacidade de um reservatório que seja capaz de garantir uma vazão de 15 m3/s.

| intervalo de vazões (m3/s) | freqüência absoluta |
| --- | --- |
| 0  10 | 71 |
| 10  20 | 98 |
| 20  30 | 60 |
| 30  40 | 32 |
| 40  50 | 21 |
| 50  60 | 12 |
| 60  70 | 4 |
| 70  80 | 2 |
| 80  90 | 4 |
| 90  100 | 2 |

04 - Explique, sucintamente, como você elaboraria, na prática, um orçamento de uma barragem a ser construída, considerando três fases de projeto: estudo de viabilidade financeira, projeto básico e projeto executivo.

Pede-se abordar na resposta os itens custos unitários e respectivos quantitativos. Quais as diferenças de abordagem para esses itens em cada uma dessas fases?